附件1

工业炉窑分类表

| 炉窑类型 | 行业类别 | 产品类别 | 炉窑子类 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔炼炉 | 钢铁 | 粗钢/生铁 | 炼铁高炉 | 将物料熔化，使其发生物理化学变化、去除杂质，获得设定组分产品的工业炉窑。 |
|  |  |  | 炼钢转炉、炼钢电炉、铁水预处理炉 |  |
|  | 铁合金 | 铁合金 | 还原矿热电炉、精炼电炉、锰铁高炉、富锰渣高炉、精炼转炉、铝热法熔炼炉等 |  |
|  | 有色 | 铝、铜、铅、锌、钛、钴、镍、锡、锑、稀土、钒、硅等 | 底（侧、顶）吹炉、闪速炉、阳极炉、转炉、反射炉、铝电解槽、矿热炉、鼓风炉等 |  |
|  | 建材 | 玻璃、岩矿棉等 | 玻璃熔窑、岩矿棉熔炼炉等 |  |
|  | 化工 | 电石、黄磷等 | 电石炉、黄磷炉等 |  |
|  | 轻工 | 日用玻璃 | 玻璃熔窑等 |  |
| 熔化炉 | 铸造 | 铸件 | 冲天炉、感应电炉、电弧炉、燃气炉等 | 将物料或工件熔化成液体的工业炉窑。 |
|  | 有色 | 铝、铜、铅等制品 | 化铅炉、熔铝炉、熔铜炉等 |  |
|  | 建材 | 玻璃、玻璃纤维等制品 | 玻璃、玻璃纤维熔化炉等 |  |
|  | 化工 | 铅、锌等重金属单质、烧碱等 | 熔融炉等 |  |
| 焙（煅）烧炉（窑） | 钢铁 | 烧结矿、球团矿 | 烧结机、球团竖炉、链篦机回转窑、球团带式焙烧机 | 对物料进行焙（煅）烧，使其发生物理化学变化或烧结成块的工业炉窑。 |
|  | 有色 | 氧化铝、稀土、镁等 | 焙烧炉、煅烧炉（窑）、熟料烧成窑、回转窑等 |  |
|  | 建材 | 水泥 | 新型干法窑、立窑等 |  |
|  |  | 陶瓷（含卫生陶瓷等）、搪瓷 | 辊道窑、隧道窑、梭式窑等 |  |
|  |  | 耐火材料 | 回转窑、隧道窑等 |  |
|  |  | 砖瓦 | 隧道窑、轮窑等 |  |
|  |  | 石灰 | 竖窑、套筒窑等 |  |
|  | 化工 | 铬、钡、锶、铅、锌、锰等重金属无机化合物、硫化合物、硫酸盐、磷酸盐、无机氟化物、轻质碳酸钙、泡花碱等 | 回转窑、竖窑、马蹄窑等 |  |
|  |  | 炭素 | 焙烧炉、煅烧炉（窑） |  |
| 加热炉 | 钢铁、有色、建材、化工、石化等 |  | —— | 将物料或工件加热，提高温度但不改变其形态的工业炉窑。 |
| 热处理炉 | 钢铁、有色、铸造等 |  | 退火炉、正火炉、回火炉、保温炉、淬火炉、固溶炉、调质炉等 | 将工件加热后进行热处理工艺（正火、回火、淬火、退火等）的工业炉窑。 |
| 干燥炉（窑） | 农林产品、设备制造、金属制品、建材、化工等 | 烟草、木材、铸造砂、砂石、矿料（渣）、化工产品、有机涂层产品等 | 烘干炉（窑）、干燥炉（窑） | 去除物料或产品中所含水分或挥发分的工业炉窑。 |
| 焦炉 | 焦化 | 焦炭 | 常规机焦炉、热回收焦炉等 | 对炼焦煤等进行干馏转化，生产焦炭及其他副产品的工业炉窑。 |
|  |  | 兰炭 | 炭化炉 |  |
| 煤气 发生炉 | 建材、化工、轧钢、有色等 | —— | —— | 以煤等为气化原料，通过与气化剂在高温下进行物理化学反应制取煤气的工业炉窑。 |