附件5

钢铁企业超低排放指标要求

| 序号 | 排放类型 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 |  | ①主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 ②达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。 |
| 2 | 无组织 | 物料储存 | ①石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料，应采用料仓、储罐等方式密闭储存。 ②铁精矿、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、白云石、铁合金、钢渣、脱硫石膏等块状或粘湿物料，应采用密闭料仓或封闭料棚等方式储存。 ③其他干渣堆存应采用喷淋（雾）等抑尘措施。 |
| 3 |  | 物料输送 | ①粉状物料应采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送。 ②块状或粘湿物料应采用管状带式输送机等方式密闭输送，或采用皮带通廊等方式封闭输送；确需汽车运输的，应使用封闭车厢或苫盖严密，装卸车时应采取加湿等抑尘措施。 ③物料输送落料点等应配备集气罩和除尘设施，或采取喷雾等抑尘措施。料场出口应设置车轮和车身清洗设施。厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 |
| 4 |  | 生产工艺 过程 | ①电炉等产尘点应全面加强集气能力建设，确保无可见烟粉尘外逸。 ②炼钢车间应封闭，设置屋顶罩并配备除尘设施。 ③废钢切割应在封闭空间内进行，设置集气罩，并配备除尘设施。 |

注：根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）要求，结合我市钢铁企业现状制定。