附件6

广东省工业炉窑分级指引（暂行）

| 评级指标 |  | A级 | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要评级指标 | 有组织排放限值 | 达到超低排放标准要求或主要污染物排放浓度达到B级限值的50%。 | 稳定达标。 | 不稳定达标。 |
|  | 无组织控制措施 | 采取密闭、封闭等有效管控措施（措施界定按照环大气〔2019〕56号附件5执行），有效提高废气收集率，产尘点不得有可见烟粉尘外逸；易产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施；物料采用封闭输送，并且输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 | 对烟粉尘和废气的防治未达到环大气〔2019〕56号附件5要求，但无明显扬尘或异味。 | 没有相应的无组织排放控制措施或者无组织排放控制措施效果不佳，有明显扬尘或异味。 |
| 评级方法 | 技术评估 | 从治理技术工艺路线选择是否合理、治理设施设计参数选取是否规范、治理设施建造是否符合相关要求、系统是否稳定运行等方面进行综合评估。 |  |  |
|  | 技术指标 | 主要参考关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号） |  |  |

注：1. 工业炉窑分级按照主要评级指标“有组织排放限值”和“无组织控制措施”的短板原则执行，并统筹参考“技术评估”和“技术指标”进行综合判定。

2. 本文中的“稳定达标”是指：1）在一个统计时段内（1月1日-6月30日、7月1日-12月31日），大气污染物自动监测数据小时均值达标率在98%以上，且未出现小时均值超标50%以上的情形或连续3天以上出现小时均值超标30%以上的情形。2）在一个统计时段内，手工监测未发现超标现象。